临政字〔2022〕61号

临清市人民政府

关于印发《临清市声环境功能区划分调整方案》的通  知

各镇人民政府、街道办事处，市直有关部门:

现将《临清市声环境功能区划分调整方案》印发给你们，请认真遵照执行。

临清市人民政府

2022年12月14日

临清市声环境功能区划分调整方案

为贯彻执行国家《声环境质量标准》（GB3096—2008），有效管理和控制临清市行政区域内噪声污染、进一步提高声环境质量，根据《中华人民共和国噪声污染防治法》《关于加强和规范声环境功能区划分管理工作的通知》（环办大气函〔2017〕1709号）《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）等法律和文件，对原临清市声环境功能区划分方案进行调整。

一、适用范围

本划分调整方案适用于临清市城区范围内的声环境管理工作。城区范围为北至北外环，西至西环路，南至华美路，东至东环路（不含张官屯水库水源涵养生态保护红线区）。

本划分方案适用的昼间、夜间时段分别为：昼间6:00～22:00，夜间22:00～次日6:00。

二、声环境功能区的分类及限值

（一）声环境功能区的分类

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）的规定，声环境功能区分为0类、1类、2类、3类和4类，其中：

0类声环境功能区：指康复疗养区等特别需要安静的区域。

1类声环境功能区：指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能，需要保持安静的区域。

2类声环境功能区：指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。

3类声环境功能区：指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。

4类声环境功能区：指交通干线两侧一定距离之内，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域，包括4a类和4b类两种类型。4a类为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）、内河航道两侧区域；4b类为铁路干线两侧区域。

（二）环境噪声限值

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）的规定，0类、1类、2类、3类和4类区标准限值见表1。

表1   环境噪声限值        单位：dB（A）

| 声环境功能区类别 |  | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0类 |  | 50 | 40 |
| 1类 |  | 55 | 45 |
| 2类 |  | 60 | 50 |
| 3类 |  | 65 | 55 |
| 4类 | 4a类 | 70 | 55 |
|  | 4b类 | 70 | 60 |

各类声环境功能区夜间突发噪声，其最大声级超过环境噪声限值的幅度不得高于15dB（A）。

三、声环境功能区划分

（一）1类区

101区域：

东至三和路，南至温泉路-文化路，西至新华路-西环路，北至青年路。

（二）2类区

201区域：

东至三和路-站前路，南至青年路-温泉路，西至西环路，北至银河路。

202区域：

东至运河路，南至华美路，西至西环路，北至温泉路-文化路。

203区域：

东至东环路，南至华美路，西至运河路，北至青年路-先锋路。

204区域（不含张官屯水库水源涵养生态保护红线区）：

东至东环路，南至银河路-红旗渠-邢临高速，西至西环路，北至北环路。

（三）3类区

301区域：

东至干渠西路-兴临路-东环路，南至银河路-解放路-先锋路-青年路，西至西环路-三和路-站前街-高铁西路（规划中），北至北顺街-红旗渠街-银河路。

（四）4类区

1．4a类

4a类区为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路两侧一定距离范围内（距离要求见表2）区域。

表2 4a类功能区两侧距离的划定要求

| 源强类型 | 划分距离（m） | 相邻功能区类型 |
| --- | --- | --- |
| 高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路 | 50 | 1类区 |
|  | 35 | 2类区 |
|  | 20 | 3类区 |

2．4b类

4b类区为铁路（铁路专用线除外）用地范围外两侧一定距离范围内（距离要求见表3）区域。

表3 4b类功能区两侧距离的划定要求

| 源强类型 | 划分距离（m） | 相邻功能区类型 |
| --- | --- | --- |
| 铁路（铁路专用线除外） | 50 | 1类区 |
|  | 35 | 2类区 |
|  | 20 | 3类区 |

3．其他规定

（1）划分4类声环境功能区时，若临交通干线建筑以低于三层楼房的建筑（含开阔地）为主，道路边界线外一定距离内（见表1）的区域为4类声环境功能区。

当临街建筑高于三层楼房以上（含三层）时，将临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域定为4类声环境功能区。

（2）交通干线划分4类声环境功能区边界的确定方法：

地面段城市道路以最外侧非机动车道路或机非混行道路外沿为边界，高路基城市道路以最外侧的边沟或路基边缘为边界，没有辅路的城市道路高架段以地面垂直投影的最外侧为边界；公路以公路路堤两侧排水沟外边缘（无排水沟时为路堤或护坡道坡脚）以外，或路堑坡顶截水沟外边缘（无截水沟为坡顶）以外1m处为边界；没有辅路的高架公路按城市道路高架段情况处理。

铁路以铁路边界（即距铁路外侧轨道中心线30m处）为边界。

（3）对于4b类声环境功能区与4a类声环境功能区有重叠的部分，划分为4b类声环境功能区。

（4）划分4类声环境功能区交通干线及场站详见附表1、附表2和附表3。

（5）未列入本划分方案的交通干线（次干路及以上道路，二级公路及以上公路，铁路）边界线外一定距离内的区域执行4类声环境功能区要求，距离划分要求参照表2、表3。

四、补充规定

1．3类声环境功能区中居住区执行2类声环境功能区标准。

2．划分4类声环境功能区的交通干线，城市规划未实施前均应按照当前功能区划从严管理，实施后根据4类声环境功能区划分要求，将交通干线两侧一定距离范围内的区域调整为4类声环境功能区。

五、划分方案实施要求

本方案自发布之日起正式执行，未尽事宜参照有关法律、法规和规章的相关条款执行。本划分方案由聊城市生态环境局临清市分局负责解释。《临清市人民政府办公室关于调整临清市城区声环境功能区的通知》（临政办字〔2015〕17号）同时废止。

附件：1．划分4a类声环境功能区的主要道路

2．划分4b类声环境功能区的铁路干线一览表

3．划分4类声环境功能区的主要场站

4．临清市城区声环境功能区划分示意图

附件1

划分4a类声环境功能区的主要道路

| 序号 | 道路名称 | 道路性质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 北环路 | 主干路 |
| 2 | 红旗渠街 | 主干路 |
| 3 | 银河路 | 主干路 |
| 4 | 先锋路 | 主干路 |
| 5 | 青年路 | 主干路 |
| 6 | 温泉路 | 主干路 |
| 7 | 文化路 | 主干路 |
| 8 | 华美路 | 主干路 |
| 9 | 西环路 | 主干路 |
| 10 | 新华路 | 主干路 |
| 11 | 永青路 | 主干路 |
| 12 | 三和路 | 主干路 |
| 13 | 运河路 | 主干路 |
| 14 | 干渠东路 | 主干路 |
| 15 | 高铁西路 | 主干路 |
| 16 | 兴临路 | 主干路 |
| 17 | 东环路 | 主干路 |
| 18 | 北顺街 | 次干路 |
| 19 | 张官屯街 | 次干路 |
| 20 | 杜庄街 | 次干路 |
| 21 | 解放路 | 次干路 |
| 22 | 红星路 | 次干路 |
| 23 | 聚和街 | 次干路 |
| 24 | 育新路 | 次干路 |
| 25 | 葡香园街 | 次干路 |
| 26 | 润秀街 | 次干路 |

附件2

划分4b类声环境功能区的铁路干线一览表

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 京九铁路临清市城区段 |
| 2 | 雄商高铁临清市城区段 |

附件3

划分4类声环境功能区的主要场站

| 序号 | 场站名称 | 场站类型 | 位置 | 功能区划 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临清东高铁站 | 铁路场站 | 新华路街道境内，临近西阎庄村 | 4b |
| 2 | 临清市火车站 | 铁路场站 | 红星路与站前街东100m | 4b |

附件4

临清市人民政府办公室                      2022年12月14日印发